I этап, теоретический, заочный

1. Предложить методику определения характеристики, свойства или параметра для представленной задачи.

2. Предложить конструкцию измерительной установки.

3. Предложить методику проведения измерений.

4. Предложить методику описания полученных результатов.

ПРОБЛЕМА №2

Исследование адгезивных свойства клеящих материалов

Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) - это сцепление или связь, возникающая при соприкосновении поверхностных слоев двух разнородных тел. Например, связь между краской и металлической поверхностью, на которую она нанесена. Благодаря этому явлению краска и штукатурка прочно удерживаются на стенах, потолках и бетонных поверхностях, а также прочно склеиваются различные материалы.

Адгезия обуславливается силами молекулярного взаимодействия, т. е. силами сцепления разнородных молекул, атомов, ионов, функциональных компонентов, находящихся в поверхностных слоях контактирующих тел. Эти силы сцепления называются адгезионными силами, а само взаимодействие — адгезионным взаимодействием.

Адгезионная прочность – это сила, необходимая для разрушения адгезионного соединения (разрыва) при деформации (отрыв или сдвиг). Адгезионная прочность зависит от состава материала обеих контактирующих поверхностей, от размера площади их контакта, а также от направления и скорости приложенной внешней силы. Работа, затраченная на преодоление сил сцепления, называется работой адгезии или работой отрыва.

Адгезив – это клеящее вещество, способное соединять различные материалы путём поверхностного сцепления. Склеиваемые материалы – субстраты.

Формулировка проблемы №2:

а) предложить экспериментальный установку для определения адгезионной прочности клеевого соединения. В качестве одного из субстратов можно рассмотреть обычный скотч.

б) предложить методику определения адгезионной прочности клеевого соединения.

в) определить факторы, влияющие на прочность клеевого соединения.

г) предложить методику экспериментальной оценки влияния этих факторов на прочность и долговременность клеевого покрытия.